异构处理器设计说明书

基于 CPU 与 NPU 的异构处理器设计
总体规格与总体架构设计说明书

整合增强版 V1.5

（以 V1.5 讨论结论为准，并吸收 V1.0 的完整规格与总体架构内容进行补充）

文档定位：用于方案评审、RTL 设计分解、验证计划编制与比赛答辩准备。

适用范围：32 位 CPU + DMA + 独立 SPM 子系统 + 16×16 脉动阵列 NPU 的异构处理器原型。

| 版本基础 | 以 V1.5 架构口径为唯一有效版本；V1.0 仅用于补充完整规格、术语解释、性能口径与设计边界。 |
| --- | --- |
| 关键修订 | CPU 固定为 picorv32_axi 且不修改内核 RTL；SPM 独立为 spm_subsys；DMA 升级为 descriptor staging + FIFO + scheduler；NPU 采用 CSR + START。 |
| 当前状态 | 本版作为统一对外版本，替代分散的 V1.0 / V2.1 / 临时修订稿。 |

0. 版本修订记录

| 版本 | 定位 | 主要变化 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版 FS / 总体架构 | 形成 16×16 方案、CPU/DMA/NPU/SPM 总体框架、术语解释与初版总体架构内容。 |
| V2.1 | 修订结论汇总 | 明确 CPU 不改 RTL、SPM 独立为 spm_subsys、DMA 升级为 descriptor staging + FIFO + scheduler、NPU 采用 CSR + START。 |
| V1.5 | 整合增强版 | 以 V1.5 为架构基准，重组文档结构，并吸收 V1.0 的背景、目标、术语、性能和验证口径。 |

1. 系统总体功能梳理与整体视图

本章从系统级角度先给出整体功能闭环和模块布局。阅读本章的目标不是进入信号和 RTL 细节，而是先建立统一的系统心智模型：CPU 负责控制，DMA 负责搬运，SPM 负责缓冲，NPU 负责计算，外部共享存储空间负责保存输入、权重、输出与可选 descriptor。

1.1 系统总体功能定位

本方案面向赛题“基于 CPU 和 NPU 的异构处理器设计”，采用 32 位 CPU + DMA + 独立 SPM 子系统 + 16×16 脉动阵列 NPU 的异构结构。系统采用控制面与数据面分离的设计原则：控制面统一采用 AXI-Lite，数据面采用 AXI4 Full。

系统对外的功能目标可概括为三点：一是 CPU 可以通过统一的控制平面完成启动、配置、状态读取和结果检查；二是 DMA 能够高效地在外部共享存储空间与本地 SPM 之间搬运 tile 数据；三是 NPU 能够在本地稳定供数的条件下完成 INT8 矩阵乘加，并将结果写回外部共享存储空间。

1.2 系统总体架构与数据流概览

图 1  系统总体功能与架构总览图（V1.5）

该图仅保留系统布局与主数据流向：CPU 通过 AXI-Lite 完成取指、配置与状态读取；DMA 在外部共享存储空间与 SPM 之间搬运 tile；NPU 从 SPM 取数计算，并将结果回写到 out_spm，再由 DMA burst 写回外部共享存储。

1.3 系统工作闭环

系统工作闭环可按以下顺序理解。首先，CPU 从 boot ROM 启动，在 local RAM 中运行控制程序，并通过 AXI-Lite 完成 DMA 与 NPU 的配置。其次，DMA 根据 CPU 提交的 descriptor 命令，从外部共享存储空间中读取 activation tile 和 weight tile，并分别写入 act_spm 与 wgt_spm。随后，NPU 在检测到所需 buffer ready 后开始阵列计算，计算结果先写入 out_spm。最后，DMA 从 out_spm 读取结果并写回外部共享存储，CPU 通过状态寄存器判断任务完成并进行结果检查。

1.4 顶层模块职责概览

| 模块 / 子系统 | 主要职责 | 不承担的职责 |
| --- | --- | --- |
| cpu_subsys | 系统启动、AXI-Lite 配置、状态读取、任务发起、结果检查。 | 不承担 Burst 数据搬运；不承担阵列计算。 |
| dma_top | 外部共享存储空间与 SPM 之间的 tile 级搬运；结果写回。 | 不承担矩阵乘加；不直接驱动阵列逐拍供数。 |
| spm_subsys | 作为 DMA 与 NPU 之间的本地缓冲层，承接输入/权重/输出。 | 不承担复杂控制平面逻辑；不直接解析高层任务。 |
| npu_top | 执行 16×16 阵列矩阵乘加、量化与输出写入。 | 不承担 AXI4 Full master；不承担大块外部存储搬运。 |
| 外部共享存储空间 | 保存输入、权重、输出与可选 descriptor。 | 不承担本地逐拍供数。 |

1.5 与 V1.0 相比的关键口径更新

V1.0 中将 SPM 描述为 NPU 内部局部存储，并将 DMA 看作单次寄存器触发的搬运模块；在 V1.5 中，这两点都已修正。首先，SPM 被统一抽离为独立 spm_subsys，成为 DMA 与 NPU 之间的明确缓冲层。其次，DMA 由单次触发模型升级为 descriptor staging + pending FIFO + scheduler 的命令执行模型。与此同时，NPU 第一版不再规划完整 descriptor 队列，而采用 CSR + START + 等待 SPM ready 后执行的状态机模型。

2. 系统信号描述与定义（预留）

2.1 章节范围与适用前提

本章定义当前 u_core 系统中各 top 模块与子系统之间的接口信号，包括：CPU 控制面接口、DMA 的 CSR 与状态接口、DMA 与外部共享存储的 AXI4 Full 数据面接口、DMA 与 SPM 的本地行级接口、NPU 与 SPM 的本地向量/输出接口，以及系统级完成判定与摘要状态接口。

本章建立在以下冻结前提之上：1）CPU 固定为 picorv32_axi，CPU 内核 RTL 不修改；2）控制面统一采用 32-bit AXI4-Lite，数据面由 DMA 独占 AXI4 Full 主接口；3）SPM 是 DMA 与 NPU 的唯一数据交汇层；4）act_spm 与 wgt_spm 首版双缓冲，out_spm 首版单缓冲；5）DMA 首版支持 LOAD_ACT、LOAD_WGT、STORE_OUT 三类操作，NPU 首版采用 CSR + START。

2.2 通用说明

2.2.1 统一约定

系统统一主时钟为 clk，系统统一低有效复位为 rst_n。所有控制与状态接口默认同步于 clk，多 bit 地址默认都是 byte address；valid/ready 表示一拍握手完成；本章方向说明统一按各节标题左侧模块为参考。

2.2.2 推荐共享参数

建议在公共 package 中定义：AXIL_ADDR_W=32，AXIL_DATA_W=32，AXI_ADDR_W=32，AXI_DATA_W=512，AXI_STRB_W=64，ARRAY_M=16，ARRAY_N=16，ARRAY_K_TILE=32，ACT_ELEM_W=8，WGT_ELEM_W=8，PSUM_ELEM_W=32，OUT_ELEM_W=16，BUF_SEL_W=2。

2.3 soc_top ↔ 各子系统：公共时钟与复位接口

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | output | 1 | 系统主时钟，首版单时钟域 |
| rst_n | output | 1 | 系统低有效复位，建议内部同步释放 |

2.4 cpu_subsys ↔ dma_top：AXI4-Lite 控制接口

该接口用于 CPU 对 DMA 的 descriptor staging、状态读取和控制操作。CPU 通过 AXI-Lite 向 DMA 的 CSR 前端写入配置并读取 busy / done / error / FIFO 等状态。

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| awvalid | output | 1 | 写地址有效 |
| awready | input | 1 | 从设备可接受写地址 |
| awaddr | output | 32 | 写地址 |
| awprot | output | 3 | AXI 保护属性 |
| wvalid | output | 1 | 写数据有效 |
| wready | input | 1 | 从设备可接受写数据 |
| wdata | output | 32 | 写数据 |
| wstrb | output | 4 | 写字节使能 |
| bvalid | input | 1 | 写响应有效 |
| bready | output | 1 | 主机接受写响应 |
| bresp | input | 2 | 写响应编码 |
| arvalid | output | 1 | 读地址有效 |
| arready | input | 1 | 从设备可接受读地址 |
| araddr | output | 32 | 读地址 |
| arprot | output | 3 | 读保护属性 |
| rvalid | input | 1 | 读数据有效 |
| rready | output | 1 | 主机接受读数据 |
| rdata | input | 32 | 读数据 |
| rresp | input | 2 | 读响应编码 |

2.5 cpu_subsys ↔ npu_top：AXI4-Lite 控制接口

该接口用于 CPU 对 NPU 的模式配置、buffer 选择、量化参数设置以及 START 启动和状态轮询。NPU 首版采用 CSR + START，不实现 descriptor 队列。

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| awvalid | output | 1 | 写地址有效 |
| awready | input | 1 | 从设备可接受写地址 |
| awaddr | output | 32 | 写地址 |
| awprot | output | 3 | AXI 保护属性 |
| wvalid | output | 1 | 写数据有效 |
| wready | input | 1 | 从设备可接受写数据 |
| wdata | output | 32 | 写数据 |
| wstrb | output | 4 | 写字节使能 |
| bvalid | input | 1 | 写响应有效 |
| bready | output | 1 | 主机接受写响应 |
| bresp | input | 2 | 写响应编码 |
| arvalid | output | 1 | 读地址有效 |
| arready | input | 1 | 从设备可接受读地址 |
| araddr | output | 32 | 读地址 |
| arprot | output | 3 | 读保护属性 |
| rvalid | input | 1 | 读数据有效 |
| rready | output | 1 | 主机接受读数据 |
| rdata | input | 32 | 读数据 |
| rresp | input | 2 | 读响应编码 |

2.6 dma_top ↔ 外部共享存储空间：AXI4 Full 数据接口

该接口是首版唯一高带宽外部数据面接口，由 DMA 独占。LOAD_ACT 与 LOAD_WGT 通过读通道实现，STORE_OUT 通过写通道实现。首版冻结为 32-bit address + 512-bit data。

2.6.1 写地址通道

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axi_awvalid | output | 1 | 写地址有效 |
| m_axi_awready | input | 1 | 外部存储接受写地址 |
| m_axi_awaddr | output | 32 | 写 burst 起始地址 |
| m_axi_awlen | output | 8 | Burst 长度减一 |
| m_axi_awsize | output | 3 | Beat 大小，首版固定对应 64B |
| m_axi_awburst | output | 2 | Burst 类型，首版固定 INCR |
| m_axi_awid | output | 4 | 可选事务标识，首版可固定 |

2.6.2 写数据通道

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axi_wvalid | output | 1 | 写数据有效 |
| m_axi_wready | input | 1 | 外部存储接受写数据 |
| m_axi_wdata | output | 512 | 写数据 payload |
| m_axi_wstrb | output | 64 | 写字节使能 |
| m_axi_wlast | output | 1 | 当前 burst 最后一个 beat |

2.6.3 写响应通道

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axi_bvalid | input | 1 | 写响应有效 |
| m_axi_bready | output | 1 | DMA 接受写响应 |
| m_axi_bresp | input | 2 | 写响应编码 |
| m_axi_bid | input | 4 | 可选写响应标识 |

2.6.4 读地址通道

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axi_arvalid | output | 1 | 读地址有效 |
| m_axi_arready | input | 1 | 外部存储接受读地址 |
| m_axi_araddr | output | 32 | 读 burst 起始地址 |
| m_axi_arlen | output | 8 | Burst 长度减一 |
| m_axi_arsize | output | 3 | Beat 大小，首版固定对应 64B |
| m_axi_arburst | output | 2 | Burst 类型，首版固定 INCR |
| m_axi_arid | output | 4 | 可选事务标识，首版可固定 |

2.6.5 读数据通道

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| m_axi_rvalid | input | 1 | 读数据有效 |
| m_axi_rready | output | 1 | DMA 接受读数据 |
| m_axi_rdata | input | 512 | 读数据 payload |
| m_axi_rresp | input | 2 | 读响应编码 |
| m_axi_rlast | input | 1 | 当前 burst 最后一个 beat |
| m_axi_rid | input | 4 | 可选读响应标识 |

2.7 dma_top ↔ spm_subsys：本地写接口（LOAD_ACT / LOAD_WGT）

该接口用于 DMA 将从外部共享存储读回的行级数据写入 act_spm 或 wgt_spm。传输粒度按本地行组织，一行 payload 与一个外部 512-bit AXI beat 对齐。

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| dma_spm_wr_valid | output | 1 | 本地写请求有效 |
| dma_spm_wr_ready | input | 1 | spm_subsys 接受本地写请求 |
| dma_spm_wr_type | output | 2 | 本地写目标类型：00=act，01=wgt |
| dma_spm_wr_buf_sel | output | 2 | 目标本地 buffer 编号 |
| dma_spm_wr_row_idx | output | 3 | 目标 buffer 内 64B 行号 |
| dma_spm_wr_data | output | 512 | 行 payload |
| dma_spm_wr_strb | output | 64 | 行写字节使能 |
| dma_spm_wr_last | output | 1 | 当前 descriptor 最后一行 |

2.8 dma_top ↔ spm_subsys：本地读接口（STORE_OUT）

该接口用于 DMA 从 out_spm 中逐行读取输出结果，再通过 AXI4 Full 写回外部共享存储。

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| dma_spm_rd_req_valid | output | 1 | 本地读请求有效 |
| dma_spm_rd_req_ready | input | 1 | spm_subsys 接受本地读请求 |
| dma_spm_rd_buf_sel | output | 2 | 输出 buffer 编号，首版仅 0 合法 |
| dma_spm_rd_row_idx | output | 3 | out_spm 内 64B 行号 |
| dma_spm_rd_data_valid | input | 1 | 本地读返回有效 |
| dma_spm_rd_data_ready | output | 1 | DMA 接受返回数据 |
| dma_spm_rd_data | input | 512 | 返回的一行数据 |
| dma_spm_rd_last | input | 1 | 当前 descriptor 最后一行 |

2.9 spm_subsys ↔ npu_top：输入向量接口

该接口是计算本地流接口，不是 AXI 总线。spm_subsys 每次向 NPU 提供一组 activation 向量和一组 weight 向量；一次 valid/ready 握手对应当前 tile 的一个 K-step。

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| spm_npu_vec_valid | output | 1 | 输入向量对有效 |
| spm_npu_vec_ready | input | 1 | NPU 接受输入向量对 |
| spm_npu_act_buf_sel | input | 2 | 选中的 activation buffer 编号 |
| spm_npu_wgt_buf_sel | input | 2 | 选中的 weight buffer 编号 |
| spm_npu_k_idx | input | 6 | 当前 K-step 索引，首版支持 0..31 |
| spm_npu_act_vec | output | 128 | 16 x INT8 activation 向量 |
| spm_npu_wgt_vec | output | 128 | 16 x INT8 weight 向量 |

2.10 npu_top ↔ spm_subsys：输出写回接口

该接口用于 NPU 将量化后的输出向量写入 out_spm。npu_spm_out_data[255:0] 表示 16 个输出 lane，每个 lane 的物理槽位宽度固定为 16 bit；若当前输出模式为 INT8，每个 lane 仅使用其低 8 bit。

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| npu_spm_out_valid | output | 1 | 输出写请求有效 |
| npu_spm_out_ready | input | 1 | spm_subsys 接受输出写请求 |
| npu_spm_out_buf_sel | output | 2 | 输出 buffer 编号，首版仅 0 合法 |
| npu_spm_out_row_idx | output | 4 | 当前输出 tile 内的行号 |
| npu_spm_out_col_mask | output | 16 | 按 lane 粒度的有效掩码 |
| npu_spm_out_data | output | 256 | 16 x OUT_ELEM_W 输出向量 |
| npu_spm_out_last | output | 1 | 当前输出 tile 的最后一行写事务 |

2.11 spm_subsys → dma_top：本地资源状态接口

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| act_buf_writable | input | 2 | act_spm 各 buffer 可写状态 |
| wgt_buf_writable | input | 2 | wgt_spm 各 buffer 可写状态 |
| out_buf_readable | input | 2 | out_spm 各 buffer 可读状态 |
| spm_dma_error | input | 1 | SPM 面向 DMA 的错误指示 |
| spm_dma_error_code | input | 8 | SPM 面向 DMA 的错误编码 |

2.12 spm_subsys → npu_top：本地资源状态接口

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| act_buf_ready | input | 2 | activation buffer 数据已就绪 |
| wgt_buf_ready | input | 2 | weight buffer 数据已就绪 |
| out_buf_free | input | 2 | 输出 buffer 可接收新结果 |
| spm_npu_error | input | 1 | SPM 面向 NPU 的错误指示 |
| spm_npu_error_code | input | 8 | SPM 面向 NPU 的错误编码 |

2.13 dma_top / npu_top → cpu_subsys：关键状态可见性

当前已明确 DMA 和 NPU 都需要显式状态寄存器，包括 busy / done / error。以下信号最终通常通过各自的 CSR 暴露给 CPU，用于 polling。

2.13.1 DMA 关键状态信号

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| dma_busy | input | 1 | DMA 当前正在执行至少一条 descriptor |
| dma_done | input | 1 | 最近完成的一条 DMA descriptor 已结束 |
| dma_error | input | 1 | DMA 存在 sticky error |
| dma_fifo_empty | input | 1 | DMA 待执行 FIFO 为空 |
| dma_fifo_full | input | 1 | DMA 待执行 FIFO 已满 |
| dma_fifo_level | input | 3 | DMA 待执行 FIFO 占用深度 |
| dma_done_count | input | 32 | 已完成 descriptor 数 |
| dma_rd_beat_count | input | 32 | AXI 读 beat 计数 |
| dma_wr_beat_count | input | 32 | AXI 写 beat 计数 |
| dma_error_code | input | 8 | DMA 错误编码 |

2.13.2 NPU 关键状态信号

| 信号名称 | 方向 | 信号位宽 | 信号描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| npu_armed | input | 1 | START 已接受，等待资源就绪 |
| npu_busy | input | 1 | NPU 正在执行 |
| npu_done | input | 1 | 当前 tile 计算和本地写回完成 |
| npu_error | input | 1 | NPU 存在 sticky error |
| npu_stall_cycles | input | 32 | NPU 等待本地资源的周期数 |
| npu_busy_cycles | input | 32 | NPU 计算忙周期数 |
| npu_error_code | input | 8 | NPU 错误编码 |

本章已完成首版模块间接口定义冻结。后续如需扩展或修订，应以本章当前接口口径为基线进行增量更新。

3. CPU 子系统（cpu_subsys）

CPU 子系统定位为控制平面主机，而不是数据面主机。它负责系统初始化、配置 DMA 与 NPU、触发任务、轮询状态、读取结果和执行软件侧校验，但不直接承担 Burst 数据搬运，也不承担矩阵乘加计算。

3.1 选型与边界

CPU 冻结为 picorv32_axi，作为现成开源 RV32 IP 原样集成。当前版本明确不修改 CPU 内核 RTL，不向 CPU 内核内部增加任何专用寄存器、队列或调度逻辑。所有新增控制能力均通过 CPU 外部的 AXI-Lite 外设来实现，例如 DMA CSR、NPU CSR 和系统状态寄存器。

3.2 Boot ROM 与 Local RAM

CPU 通过本地 boot ROM 获得稳定的启动取指路径，通过 local RAM 保存栈、全局变量和少量运行时数据。CPU 并不是“识别出 boot ROM 或 local RAM 的用途”，而是依赖硬件地址映射、复位入口地址以及软件启动代码共同决定：PC 指向 boot ROM 地址空间，SP 初始化在 local RAM 地址范围内。

| 地址段 | 模块 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000_0000 ~ 0x0000_3FFF | boot ROM | 启动代码与控制程序入口，首版建议 16 KB。 |
| 0x0001_0000 ~ 0x0001_7FFF | local RAM | 栈、全局变量、少量本地 descriptor 或软件数据，首版建议 32 KB。 |
| 0x1000_0000 ~ 0x1000_0FFF | NPU CSR | NPU 配置与状态寄存器。 |
| 0x1000_1000 ~ 0x1000_1FFF | DMA CSR | DMA 配置、descriptor 提交与状态寄存器。 |
| 0x1000_2000 ~ 0x1000_2FFF | SYS/PERF/ERROR | 全局状态、错误与性能计数。 |
| 0x2000_0000 ~ … | 外部共享存储空间 | 主要给 DMA 使用，保存输入、权重、输出与可选 descriptor。 |

3.3 CPU 对系统的控制方式

CPU 对 DMA 与 NPU 的控制方式统一为 AXI-Lite 单拍寄存器访问。对 DMA 来说，CPU 负责填写 descriptor staging 寄存器并执行 submit；对 NPU 来说，CPU 负责填写配置寄存器并写 START。CPU 首版默认采用 polling 检查 DMA 与 NPU 的 BUSY / DONE / ERROR 状态。中断机制可作为后续增强项，但不作为当前冻结前提。

3.4 CPU 侧关键设计点

| 关键点 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU 不改 RTL | 后续架构优化一律通过 DMA / NPU / SPM / 顶层外设实现，不通过修改 CPU 内核实现。 |
| 控制面统一 | 所有控制、状态读取和任务发起通过 AXI-Lite 完成。 |
| 不介入数据面 | CPU 不作为高吞吐主访存核，不承担 Burst 数据面传输。 |
| 软件 bring-up 路径清晰 | boot ROM → local RAM → DMA/NPU CSR → 轮询状态，便于系统联调。 |

4. DMA 子系统（dma_top）

DMA 是系统数据面的主设备，负责在外部共享存储空间与 spm_subsys 之间进行 tile 级数据搬运，并在计算结束后将结果写回外部共享存储。与 V1.0 相比，DMA 在本版中不再是“单次寄存器触发的立即执行模块”，而是升级为“AXI-Lite 控制、descriptor staging、pending FIFO 与条件调度器驱动的 tile 数据搬运引擎”。

4.1 DMA 总体职责

DMA 负责三类典型操作：第一，从外部共享存储空间读取 activation tile，写入 act_spm；第二，从外部共享存储空间读取 weight tile，写入 wgt_spm；第三，从 out_spm 读取输出 tile，并以 AXI4 Full burst 方式写回外部共享存储空间。

4.2 内部模块规划

| 内部模块 | 职责 |
| --- | --- |
| dma_csr_if | AXI-Lite slave 前端，接收 CPU 写入的 descriptor 字段并返回状态。 |
| dma_desc_stage | CPU 当前正在填写的一条 descriptor 暂存区。 |
| dma_desc_fifo | 待执行 descriptor 队列，建议首版 4-entry。 |
| dma_scheduler | 结合 buffer/状态条件决定 descriptor 是否可执行。 |
| dma_addr_gen | 生成 2D 搬运地址，处理 row_len / row_cnt / stride。 |
| dma_rd_engine | 执行 LOAD_ACT / LOAD_WGT 的 AXI4 Full 读事务。 |
| dma_wr_engine | 执行 STORE_OUT 的 AXI4 Full 写事务。 |
| dma_local_if | 将读回数据写入 act_spm / wgt_spm，并从 out_spm 读取结果。 |
| dma_status_perf | 输出 busy / done / error / fifo_level / beat_count 等状态。 |

4.3 为什么采用 descriptor staging + FIFO

如果 DMA 只支持“单次寄存器配置后立即执行”，那么 CPU 必须等待上一条搬运完成后才能配置下一条命令，这会把 CPU 配置时间暴露在关键路径上。当前版本通过在 DMA 内部引入 descriptor staging、pending FIFO 与 scheduler，使 CPU 可以连续提交多条命令，而 DMA 再顺序执行，从而减少配置阶段的气泡。

CPU 提交 descriptor 时仍显式保留 submit 操作，其目的是定义“descriptor 已写完整并原子生效”的边界，避免半成品 descriptor 被错误推进 FIFO。

4.4 descriptor 字段与状态寄存器要求

当前版本建议 descriptor 至少包含 op_type、src_addr、dst_addr、row_len、row_cnt、src_stride、dst_stride、buf_sel、tile_id（可选）与 flags。DMA 状态寄存器至少需要提供 BUSY、DONE、ERROR、FIFO_EMPTY、FIFO_FULL、FIFO_LEVEL，并建议补充 DONE_COUNT、RD_BEAT_COUNT、WR_BEAT_COUNT 等性能计数。

4.5 DMA 与 CPU / NPU / SPM 的协同关系

CPU 与 DMA 通过 AXI-Lite 寄存器接口交互；DMA 与 SPM 通过本地 SRAM-like 接口交互；DMA 与 NPU 不直接逐拍耦合，而是通过 spm_subsys 的 buffer ownership、ready、free、valid 等状态实现异步解耦。当前版本不建议在首版中实现 act/wgt 双读通道并行搬运，而是使用单读引擎顺序完成 LOAD_ACT 与 LOAD_WGT。

5. SPM 子系统（spm_subsys）

SPM 子系统是 DMA 与 NPU 之间的本地缓冲层。它的主作用不是作为 CPU 可见的常规 AXI-Lite 外设，而是承接 DMA 搬入的数据、向 NPU 稳定供数，并缓存 NPU 的输出结果供 DMA 写回。V1.5 将 SPM 从 NPU 内部逻辑上抽离为独立 spm_subsys，以便于模块级验证和后续 bank / buffer / ownership 机制的独立演化。

5.1 为什么 SPM 单独成子系统

SPM 同时服务于 DMA 和 NPU：一边是 DMA 的块搬运，一边是 NPU 的逐拍并行供数。把 SPM 单独抽出来，有利于 DMA/SPM/NPU 边界清晰、模块级验证更简单，也更便于单独讨论 bank 数、buffer 数、深度和位宽。

5.2 内部模块规划

| 内部模块 | 职责 |
| --- | --- |
| act_spm | 存放 activation tile；DMA 写、NPU 读；首版双缓冲；建议 16 bank。 |
| wgt_spm | 存放 weight tile；DMA 写、NPU 读；首版双缓冲；建议 16 bank。 |
| out_spm / out_buf | 缓存 NPU 输出；NPU 写、DMA 读；首版单缓冲起步。 |
| spm_ctrl | 维护 ownership、ready、free、valid、非法访问检测。 |
| spm_dma_if | 对接 DMA 本地接口，屏蔽 bank/buffer 细节。 |
| spm_npu_if | 向 NPU 提供 act_vec / wgt_vec，并接收 out 写入。 |

5.3 16 bank 的含义与原因

以 16×16 阵列、Ktile=32 为例，第 t 拍阵列需要同时拿到 16 个 activation 和 16 个 weight。最自然的组织方式是：activation 侧按阵列 16 行展开为 16 个 bank，weight 侧按阵列 16 列展开为 16 个 bank，而 K 维索引作为各 bank 的深度地址。这样在第 t 拍时，所有 bank 只需同时读地址 t，就能一次性喂满阵列边界。

5.4 双缓冲与仲裁策略

当前版本更推荐“用调度规避冲突”，而不是一开始就设计复杂运行时仲裁器。对 act_spm 与 wgt_spm，采用双缓冲：DMA 写 inactive buffer，NPU 读 active buffer；对 out_spm，首版建议先采用单缓冲并在 tile 粒度上管理 ready/valid，必要时后续升级为双缓冲。这样可以显著降低 DMA 与 NPU 同时访问 SPM 时的仲裁压力。

6. NPU 子系统（npu_top）

NPU 子系统在当前版本中被收敛为“控制 + 计算”模块，不再包揽全部本地存储。它通过 spm_subsys 提供的本地接口获得 activation / weight 向量，并将最终结果写入 out_spm。

6.1 NPU 的计算本质

NPU 的原子动作是 MAC（Multiply-Accumulate，乘加）：psum ← psum + a × w。PE（Processing Element，处理单元）是执行该动作的最小单元；16×16 脉动阵列由 256 个 PE 组成，每个 PE 最终负责一个输出 tile 元素的累加。

在矩阵乘视角下，当前版本以 GEMM / FC 为主要任务模型，卷积首版优先通过软件展开映射到 GEMM。数据流冻结为 output-stationary，即输出部分和尽量保留在 PE / 阵列局部，待 K 维累加完成后统一写出。

6.2 内部模块规划

| 内部模块 | 职责 |
| --- | --- |
| npu_csr | 保存模式、Ktile、buffer 选择、量化参数和状态寄存器。 |
| npu_controller | FSM + 计数器形式的专用控制器，管理启动、等待 ready、K 维循环和 done。 |
| array_frontend | 接收来自 spm_npu_if 的 act_vec / wgt_vec，并对齐阵列输入。 |
| systolic_array_16x16 | 256 个 PE 的二维脉动阵列，执行 INT8 矩阵乘加。 |
| pe_cell | 执行 INT8×INT8 乘法、INT32 psum 累加，并转发 activation/weight。 |
| array_backend | 收集 tile 结果、对接量化模块，并发出 out 写请求。 |
| quant_relu | 执行 INT32 → INT8 / INT16 量化以及可选 ReLU。 |
| npu_perf_err | 提供忙周期、stall 周期和错误可观测性。 |

6.3 NPU 启动方式

当前版本不建议 NPU 第一版也做成完整 descriptor 队列。相较于 DMA 的“命令型”性质，NPU 更适合采用 CSR + START 的状态机模型。CPU 通过 AXI-Lite 配置 npu_csr，写入 Ktile、mode、act/wgt/out buffer 选择和量化参数，再写 NPU_START。NPU 收到 START 后进入 ARMED 状态，待 act_buf_ready、wgt_buf_ready、out_buf_free 等条件满足后再真正开始阵列计算。

因此，NPU 至少需要 ARMED、BUSY、DONE、ERROR 等状态寄存器，供 CPU 轮询确认执行进度和结果完成。

6.4 为什么采用 INT32 psum 以及 Ktile=32

INT8 × INT8 的单次乘积是 INT16 量级，但沿 K 维不断累加后位宽会增长，因此工程上建议统一采用 INT32 作为 psum 格式。Ktile=32 不是模型总 K，而是一次局部计算沿 K 维推进的长度。在 16×16 阵列 + 512-bit 数据面下，Ktile=32 可使 A_sub 与 B_sub 都为 512B，便于 DMA burst、SPM line 组织和控制实现。

7. 外部共享存储空间与 AXI 数据面

外部共享存储空间用于保存输入、权重、输出和可选 descriptor。当前 RTL 阶段，该空间由 AXI slave VIP + memory model 承担，属于验证环境中的系统存储实现，而不是必须自研的主体模块。

7.1 控制面与数据面的分工

控制面统一采用 AXI-Lite，由 CPU 访问 boot ROM / local RAM wrapper、DMA CSR、NPU CSR 和系统状态寄存器。数据面采用 AXI4 Full，由 DMA 作为唯一主数据搬运引擎，负责 Burst 读写外部共享存储空间。当前版本不要求 CPU 内核自身具备 Burst 事务能力。

7.2 AXI 数据位宽取舍

当前版本推荐 512-bit 数据面，而不是直接上 1024-bit。原因不是协议不允许更宽位宽，而是对 16×16 + Ktile=32 的版本来说，512-bit 已能覆盖主要带宽需求，而 1024-bit 会明显加重本地拆包、SPM line 组织、综合时序和验证复杂度。未来若提升 Ktile、增加输出写回压力或追求更激进的性能展示，再考虑升级到 1024-bit。

7.3 外部共享存储与 CPU 的关系

CPU 不应把外部共享存储空间作为主取指路径。CPU 的启动与运行优先依赖本地 boot ROM / local RAM；外部共享存储主要服务于 DMA 的高带宽数据搬运。这样可以避免 CPU 取指与 DMA Burst 争用同一路径，降低 bring-up 与联调复杂度。

8. 状态寄存器与任务完成机制

DMA 和 NPU 都需要明确的状态寄存器，以便 CPU 能够在不修改 CPU 内核的前提下，通过 AXI-Lite 轮询判断各类操作是否完成。当前版本默认使用 polling 作为完成确认方式。

8.1 DMA 状态寄存器建议

DMA 至少需要提供 BUSY、DONE、ERROR、FIFO_EMPTY、FIFO_FULL、FIFO_LEVEL 等状态位。为了支持性能分析，还建议提供 DONE_COUNT、RD_BEAT_COUNT、WR_BEAT_COUNT 等计数器。CPU 可以先轮询 FIFO 和 BUSY 状态，判断 DMA 是否仍有待执行命令，再根据 DONE / ERROR 决定是否推进下一阶段。

8.2 NPU 状态寄存器建议

NPU 至少需要提供 ARMED、BUSY、DONE、ERROR 状态位。ARMED 表示 CPU 已发出 START 且 NPU 进入等待数据就绪状态；BUSY 表示阵列正在执行；DONE 表示当前 tile 计算完成并已写入 out_spm；ERROR 用于报告非法启动、buffer 状态异常或内部控制错误。

8.3 系统级完成判定

系统级一次 tile 任务完成的基本判定应同时考虑 DMA 与 NPU：NPU 计算完成后，out_spm 必须 valid；DMA 完成 STORE_OUT 后，外部共享存储中的输出 tile 才真正可由软件读取。因此，CPU 在系统闭环中应至少检查：NPU DONE、DMA DONE，以及必要的 ERROR 状态。

9. 设计冻结项、验证口径与下一步工作

9.1 当前冻结项

| 已冻结项 | 说明 |
| --- | --- |
| CPU 选型 | CPU 固定为 picorv32_axi，且不修改 CPU 内核 RTL。 |
| 控制 / 数据面分工 | CPU 走 AXI-Lite 控制面；DMA 走 AXI4 Full 数据面。 |
| SPM 架构 | SPM 独立为 spm_subsys，包含 act_spm / wgt_spm / out_spm。 |
| DMA 模型 | 采用 descriptor staging + pending FIFO + scheduler。 |
| NPU 启动模型 | 采用 CSR + START + 等待 buffer ready 后执行。 |
| 阵列与数值口径 | 16×16 脉动阵列，INT8 乘加，INT32 psum，Ktile 首选 32。 |

9.2 验证口径

模块级验证建议按照 cpu_subsys、dma_top、spm_subsys、npu_top 分开推进。DMA 优先验证 descriptor stage / submit / FIFO / scheduler 行为与 AXI4 Full Burst 正确性；SPM 优先验证 bank 组织、buffer ownership 和本地接口；NPU 优先验证 PE、阵列、量化和 CSR + START 状态机。系统级最小闭环应为：CPU 配 DMA/NPU → DMA 装载 act/wgt → NPU 等 ready 后计算 → out_spm 写满 → DMA 写回 → CPU 轮询状态确认完成。

9.3 下一步待细化项

下一步最值得优先落地的内容不再是继续泛讨论，而是进入信号级细化：第一，DMA CSR 与 descriptor 字段定义；第二，NPU CSR 与状态寄存器定义；第三，SPM 本地接口和 buffer ownership 信号定义。这三项一旦确定，SoC 顶层 RTL 骨架、模块级验证和软件 bring-up 就可以同步启动。

附录 A. 术语与缩略语

| 缩写 | 含义 |
| --- | --- |
| PE | Processing Element，处理单元 |
| MAC | Multiply-Accumulate，乘加操作 |
| SPM | Scratchpad Memory，片上显式管理局部存储 |
| GEMM | General Matrix Multiply，通用矩阵乘 |
| Tile | 分块计算单元 |
| Output-stationary | 输出部分和尽量驻留在阵列局部的计算策略 |
| psum | partial sum，部分和 |
| TOPS / GOPS | 每秒万亿 / 每秒十亿次运算 |
| DFS | Dynamic Frequency Scaling，动态频率调整 |

附录 B. 一页式收敛结论

本版文档以 V1.5 讨论结果为架构基准，同时吸收 V1.0 中仍然有效的规格、术语、性能和验证口径。其核心结论是：CPU 侧边界已经清楚，且确认不改动开源 RV32 内核；DMA 从单次寄存器触发升级为可排队命令执行的结构；SPM 从 NPU 内部抽离为独立子系统，成为 DMA 与 NPU 的明确缓冲层；NPU 则收敛为 CSR + START 驱动的固定功能计算引擎。